3.技术要求

| 序号 | 名称 | 中文描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多旋翼航测无人机 | 材质 碳纤维 旋翼数量≥4 对称电机轴距≤600mm 空机重量≤2.8kg ★最大起飞重量≤3.5kg ★最大飞行时间≥60min 最大平飞速度≥15s/m 最大爬升速度≥5m/s 最大下降速度≥3m/s ★适用升限高度≥海拔4000m ★抗风能力≥6级 工作温度-20~45℃ 悬停精度水平1cm+1ppm；垂直2cm+1ppm 起降方式无遥控器自主起降 包装运输箱高密度整体发泡箱 快拆结构支持螺旋桨快拆、机臂折叠 任务响应时间展开≤10min，撤收≤15min 数传模块 抗干扰智能跳频工作模式 传输距离≥10公里 双频三模GPS支持GPS：L1/L2；BD：B1、B2；GLONASS：L1，L2 采样频率≥20Hz 工作模式RTK/PPK双差分兼容 定位精度5cm ★电池组 智能电池、支持一键查看电量、电池健康状态监控 ★充电器智能充电器 ★智能电池能量≤280wh 导航控制双频GPS导航 姿态传感器不少于3路的冗余传感器设计 任务模式全自动任务模式 ★安全机制支持姿态异常返航、GPS丢失自动悬停、失联自动返航等 超声波支持超声波定高 ★自动避障至少支持前向避障 ★变高飞行具备精准的地形变高飞行控制能力 相机像素≥2000万 传感器尺寸APS-C 镜头焦距≥25mm 相机检校 相机需经过专业检校并提供格网畸变检校参数 热靴信号 支持高精度热靴信号，具备免相控能力 ★航线设计模块 同时支持PC端、iPad端任务规划，支持云端工程同步。 具备多种机型，多种作业模式的航线设计（包括常规耕地航线、带状航线、倾斜构架航线、倾斜全向航线、环绕航线等） 具备全自动区块划分功能。 ★具备禁飞管理及申请功能。 全自动航线设计、自动提取测区高程信息，保证飞行安全。 PC端内嵌三维地球，支持全三维任务规划模式，具备KML及高精度OSGB三维数据导入的精细航线设计。 ★飞行控制模块 步骤引导式操作流程、全自动作业模式。 ★具备实时信息显示及语音播报功能。 具备断点续飞及一键返航功能。 具备可视化回放功能。 ★飞行质量检查模块 一键式操作，可展示曝光点、脚印图、航迹等信息。 基于GPU的并行计算，快速结果输出。 质检结果包括空三姿态、连接强度、重叠度等。 可导出质检结果，包括质检报告、缩略图等。 ★影像预处理模块 支持相机检校功能。 支持畸变纠正功能。 支持RTK/PPK融合的GPS解算能力。（需提供投标产品同一厂家取得的自主软件著作权证书复印件） 支持匀光匀色、格式转换、影像重采样功能。 支持EXIF写入功能。 支持批处理，可导出第三方工程。 ★一键式拼图模块 支持正射、倾斜影像匹配和空三解算。 支持控制点量测功能。 处理算法强大，支持多架次多相机并行处理，支持10000张以上影像处理。 支持GPS辅助空三算法，具备稀少控制的及免相控处理。 ★具备DOM、TDOM、DSM成果输出。 ★具备集群处理功能。 ★雷达点云数据预处理模块 支持轨迹解算，点云解算，支持标准点云生成。 支持海量点云浏览，具备高程、纹理、航带、强度、回波数等多种渲染方式，可多视图查看点云效果。 支持点云平差优化，支持航带平差、多架次联合平差，提高点云精度。 支持基于正射影像、航摄影像的点云赋色 支持点云数据坐标转换（支持七参数、四参数+高程拟合等转换模型）； 支持点云的长度、面积、点密度等信息查询；支持精度自动检核，并输出精度报告； ★激光雷达后处理模块 支持点云分类处理 支持DEM、DSM、等高线生成、编辑 支持数据批处理；支持点云分块、分幅及点云合并； 三维浏览器 支持OGBS格式模型浏览展示。 具备距离、面积、体积量测。 ★云监控模块 支持远程升级、远程诊断。 支持工程分享、同步、汇总查询功能。 具备主动式服务推送功能。 飞行平台1套 数传模块1套 地面站软件1套 智能电池6块 智能电池充电器1个 包装箱1套 第三者责任险30万 正射模块1套 无人机保险1年 | 1 |
| 2 | GNSS | 一、参数要求 1、接收机测量性能 ★1.1通道：原装进口天宝BD990主板，通道数不低于336； 1.2卫星信号跟踪：多频段接收，支持全星座系统 ★BDS：Bl、B2、B3（B3为标配）； GPS:LI C/A、L2C、L2E、L5; GLONASS:L1C/A,L1P,L2C/A,L3 CDMA; GALILEO:E1,E5A,E5B,E5AltBOC,E6; SBAS:L1C/A,L5; QZSS,WAAS,MSAS,GAGAN,IRNSS; 1.3卫星接收天线：能够在复杂环境中稳定工作。（自主知识产权，主机与天线为同一厂家生产，提供测量GNSS接收天线专利证书复印件加盖公章） 1.4支持L-Band：须能够接收L-Band全球星基增强系统提供的星站差分服务，在没有地面基站及CORS的情况下，实现全球单机厘米级定位，星站差分模式支持CGCS国家2000系统坐标直接输出。投标文件中须提供该功能截图验证以上功能参数，供货前需进行现场演示此功能 2、定位精度 2.1 RTK静态定位水平精度不低于：±（2.5+0.5×10-6D）mm （D为被测点间距离） 2.2 RTK静态定位垂直精度不低于：±（5+0.5×10-6D）mm （D为被测点间距离） （提供计量器具型式批准证书，复印件加盖公章） 2.3 RTK水平精度不低于：±（8+1×10¯6 D）mm（D为被测点间距离） 2.4 RTK垂直精度不低于：±（15+1×10¯6D）mm（D为被测点间距离） 2.5 码差分水平精度不低于：±0.25m + 1 ppm RMS。 3.主机配置及功能 3.1 操作系统：LINUX操作系统； 3.2 数据通信： 内置4G网络通信：TDD-LTE，FDD-LTE，WCDMA，TD-SCDMA，EDGE，GPRS，GSM；具备Wi-Fi通信， 支持蓝牙通信，支持手部NFC闪连，实现智能化操作 3.3 数据存储：板载存储≥16GB ROM，支持静态数据自动循环存储； 3.4接收机电池：内置7.4V可拆卸锂电池，单块电池≥6800mAh，可连续10小时以上工作；采用单电池仓设计，主机只有一个电池仓，可拆卸式智能锂电池，自带电量检测芯片，可通过电池上的按键及指示灯一键查看剩余电量（中标后签订合同前提供设备演示，否则视为虚假响应予以废标），（投标单位须提供权威部门出具的测试报告、锂电池相关专利证书，复印件并加盖投标产品的生产厂家公章） 3.5接收机面板：带高清OLED真彩色（至少可显示5种颜色）触摸显示屏且可通过触摸屏直接设置主机工作模式（包含设置基准站、静态、一键平滑采集、复位及还原主板），分辨率不低于240x240，淋雨环境下可进行滑动；（中标后签订合同前提供设备演示，否则视为虚假响应予以废标） 3.6物理按键：为了保证更高效防水效果物理按键为单按键且在机头下部。 3.7 内置电台：功率1W/2W/4W可调；频段403MHz~473MHz；电台协议需支持TRIMTALK450S、TRIMMARKⅢ、TRANSEOT等；频道数不低于116个频段（其中16个可配置）；工作模式支持电台中继、网络中继，实现差分数据共享； 3.8 支持电子气泡和倾斜测量功能； 3.9 智能应用：智能语音向导、故障功能自检、智能电池、电池快充； （提供语音服务的专利证书复印件） 3.10 高级功能：支持OTG功能，NFC闪联，WebUI交互，U盘固件升级，网络中继，电台中继（中标后签订合同前提供设备演示，否则视为虚假响应予以废标）； 3.11远程服务：消息推送、在线升级、远程控制； 3.12云服务：设备管理，位置服务，协同作业，数据分析； 3.13支持断点续测功能（当基站或VRS差分中断自动切换星站差分链路）； 3.14 内置高精度惯导，自动姿态补偿，无需校正，抗磁干扰，到点即测，精度3厘米。 3.15可通过主机控制面板操作直接复位主板和还原系统 3.16可通过主机触摸显示屏操作直接复位主板和还原系统； 3.17电台接收天线和外置网络接收天线可共用一个接口。 4、外挂电台 标配 高性能外挂电台：功率：5W/10W/20W/30W可调，电台频段：450MHz-470MHz传输速率：19.2kbps/9.6kbps可调，频道数：不少于110个频道可调； 5、物理性能 5.1主机要求：镁合金材质，仪器在水中可漂浮、主机小型化、含电池重量≤1.2kg，供货前需进行现场演示此功能； 5.2 天线要求：全向电台天线，为避免对中杆对信号干扰需天线朝上 5.3 I/O端口：5芯接口，MiniUSB接口，SMA接口，Nano SIM卡槽； 5.4 三防：防尘防水、不低于IP67，抗2米高测杆自然跌落； 5.5 功耗：≤4.4W； 5.6 体积≤Φ158mm×98mm； 5.7 相对湿度100%不冷凝； 5.8 工作温度 -40℃~+75℃，存储温度 -55℃~+85℃ 6、手簿采集器 6.1 Android 6.0及以上版本操作系统； 6.2处理器：1.5G，4核处理器 ；★6.3存储：不低于2GB RAM+16GB ROM，支持T-Flash存储卡，最高达128GB，支持OTG功能； 6.4 蜂窝移动：内置4G全网通通讯，支持移动联通电信2G/3G/4G； 5.5 通讯：支持Wi-Fi、蓝牙（2.1+4.0）USB USBType C接口、支持NFC闪联； 5.6 Wi-Fi与蜂窝移动双联智能选择上网； 5.7手簿电池必须可拆卸，可拆卸锂电池≥5200mAh，支持快充，充满手簿电池时间小于4小时，单块电池可连续工作大于12小时；（投标单位须提供权威部门出具的测试报告复印件，并加盖投标产品的生产厂家公章）； 5.8支持物理全键盘，物理按键格输入法，能快速完成信息录入； 5.9屏幕：不大于4.0 英寸高亮户外彩色电容触摸屏； 5.10体积：长208mm×宽83mm×厚24mm，重量小于0.5kg （含电池）； 5.11三防：IP67；抗1.2米自由跌落；（投标单位须提供权威部门出具的测试报告复印件，并加盖投标产品的生产厂家公章）； 5.12工作温度：-20℃～+55℃；存储温度：-30℃～+65℃； 5.13定位：内置 GNSS 天线，支持GPS，GLONASS，AGPS；20通道 5.14功能应用：内置摄像头不低于800万；闪光灯为高亮Flash LED闪光灯（支持手电筒功能）；内置麦克风并具备语音标注功能；音频支持3.5mm音频插孔；支持重力感应器、电子罗盘、气压计、光感应器、陀螺仪 6、配套软件参数 6.1支持第三方地图做底图功能； 6.2支持面设计、面放样、土方计算功能； 6.3支持测距仪：Leica Disto D8/D5/D3、Trupulse 360B等； ★6.4支持底图放样：CAD\ArcGIS\格式导入，图上选点\线直接放样； 支持倾斜测量功能；支持AR放样功能。 6.5支持自定义图层显示：支持底图按图层显示； 6.6支持根据横断面显示道路示意线； 6.7支持纬地、海地PM导入生成道路数据； 6.8界面图示化显示，支持手动切换平曲线、横断面显示； 6.9放样界面有箭头指示目标方向； 6.10支持自由检核功能，道路任意位置测量后即可知道填挖量； 6.11支持回头曲线、虚交点、横偏（折断）线路 6.12支持超高、加宽、边坡放样 6.13支持静态定时关机 | 2 |
| 3 | 普通水准仪 | 1.精度：每公里往返测量标准偏差≤2mm。 2.望远镜：放大倍率：32x，最短视距：1米。 3.补偿器：±15′，安平精度：±0.4″。防水等级：IP54 4.脚架1个，3米双面尺2支 | 8 |
| 4 | 精密水准仪 | 1.精度：每公里往返测量标准偏差≤1mm。 2.望远镜：放大倍率：32x，最短视距：1.7米。 3.补偿器：±15′，安平精度：±0.3″。防水等级：IP54 4.脚架1个，3米双面尺2支，尺垫2个，尺撑2个 | 1 |
| 5 | 全站仪 | 1、读数系统：绝对编码系统； 2、最小显示读数：≤1秒； 3、测角精度：≤2秒。 4、测程（使用单棱镜）：≥1.0---5000米； 5、免棱镜测程：600米； 6、测距精度：有棱镜时，2mm+2ppm；免棱镜时，3mm+2ppm； 7、测距时间：≤1.2s/0.5s（精测/跟踪）；初始，≤0.3s； 8、测距最小读数：精测时，≤1mm；跟踪测量时，≤10mm； 9、测距光源：（可见激光）650—690nm； 10、光斑直径：≤10mm/50mm，激光等级：Class3级； 11、放大倍率：≥30倍，成像：正像； 12、补偿器补偿范围：±3′； 13、长水准气泡精度：≤30″/2mm；圆气泡精度：≤8′/2mm； 14、对点器类型：激光对点器； 15、对点器调焦范围：0.5m--∞，光斑大小，可调节，激光等级：Class2(IEC60825-1)；波长：635nm；精度：≤±0.8mm/1.5m； 16、显示：两侧点阵液晶显示，OLED自发光显示屏，强光下清晰可见，节省电量； 17、电源 电压：7.4V ，电池类型及容量：4AH锂电池； 18、电池工作时间：10小时以上（连续测角测距），大于24小时（仅角度测量）； 19、内存：主机自带内存120000点，SD卡可选； 20、上传/下载（传输）：通讯口为RS232C，USB（即插即用）；蓝牙可选； 21、防水防尘等级：IP66（IEC60529）； 22、工作温度：-20°C~+ 50°C； 23、应用程序：坐标放样，坐标测量，后方交会，悬高测量，对边测量，角度距离放样，面积测量，点投影，高程交会，单距偏心，双距偏心，角度偏心，距离偏心，直线放样，坐标正反算等，具有线路计算，导线平差功能。 24.为保证售后服务质量，投标人必须出具制造厂家针对本项目的授权委托书。 25. 为保证产品质量，投标人必须提供投标产品的“中华人民共和国制造计量器具许可证（CMC）及中华人民共和国计量器具型式批准证书（CPA）”。 26.定制棱镜组2套，含脚架，棱镜，基座 | 2 |
| 6 | 普通经纬仪 | 望远镜放大倍率不低于 25x 物镜有效孔径 φ40mm 度盘最小分割值 1° 分划尺最小分划 1’ 光学对中器视距 0.8-1.5M 仪器重量不高于 3.5kg 脚架 1个 | 8 |